# 2015年浙江省中等职业学校学生技能大赛

# “CAXA制造工程师应用”赛项技术文件

一、赛项名称

# CAXA制造工程师应用

二、比赛时间

比赛分二个阶段，第一阶段为测绘阶段时间2小时，第二阶段为数铣加工阶段时间2小时，合计比赛时间为4小时。

三、报名资格及参赛队伍要求

1.本赛项为个人赛，选手独立完成比赛任务。

2.组队要求：设区市及义乌市可以组队参赛，每市限报3人，每位选手限报1名指导教师。

3.参赛选手资格：参赛选手为2015年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别，年龄须不超过21周岁（当年），即1994年7月1日后出生。

4.凡在往届职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

5.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由市级教育行政部门于相应赛项开赛5个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

6.各地教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

四、竞赛内容

比赛分二个阶段，第一阶段为测绘、造型、出工程图；第二阶段为根据给定图纸数铣加工、测量工件。

# （一）第一阶段

（1）根据给定工件（无曲面）进行测绘，绘制草图，标注相关尺寸；

（2）根据绘制的草图，使用CAXA制造工程师三维建模，并根据任务书要求渲染；

（3）使用CAXA制造工程师中相关模块（实体设计）完成建模后的工程出图，不需要标注公差要求；

# （4）将任务要求工程图打印；

（5）比赛结束时，上交零件草图、三维模型（电子稿）、工程图纸（电子稿及纸质稿）；电子稿另存U盘，U盘及工件保存至指定信封内，信封密封，选手密封处签字。

# （二）第二阶段

（1）根据给定图纸（有曲面、雕刻），使用CAXA制造工程师调用第一阶段数据完成零件三维建模；

# （2）利用CAXA制造工程师完成该零件程序编制工作；

（3）完成该零件的铣削加工，毛坯为第一阶段测绘工件。加工要求如下：轮廓尺寸精度IT8、形状位置精度IT9、表面粗糙度3.2；曲面尺寸精度IT10、表面粗糙度3.2；孔加工尺寸精度IT7、形状位置精度IT8、表面粗糙度1.6；螺纹为6g。

（4）本阶段结束后，将本阶段的三维模型和程序保存至U盘内指定文件夹。上交工件和U盘。

五、竞赛技术平台

# （一）赛场应用软件

赛场软件由大赛组委会统一提供CAXA制造工程师V2013大赛专用版、CAXA实体设计V2013版。

# （二）设备平台

数控加工中心（操作系统：FANUC 0i Mate-MC 、FANUC 0i-MD、FANUC 0i Mate-MD）。

（三）刀柄、刀具、量具

选手自带。

（四）夹具

由大赛组委会统一提供。

（五）每台数控机床配备1台台式电脑，用于选手编程和程序传输，U盘由赛场统一提供。

（六）毛坯为2A12，由大赛组委会统一提供。

六、选手自带工具

工、量、刃具清单

| 分类 | 名称 | 尺寸规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀具及工具系统 | 立铣刀 | Φ10、Φ8、Φ6 | 各1把 |  |
|  | 键槽铣刀 | Φ10、Φ8、Φ6、Φ4 | 各1把 |  |
|  | 球头铣刀 | R3、R4 | 各1把 |  |
|  | 中心钻 | Φ3 | 1把 |  |
|  | 麻花钻 | Φ8.5、Φ11.8 | 各1把 |  |
|  | 丝锥 | M10 | 1套 |  |
|  | 铰刀 | Φ12H7 | 各1把 |  |
|  | 雕刻刀 |  |  |  |
|  | 弹簧夹头刀柄 | 拉钉BT40-1 | 2个 | 相配的弹性套 |
|  | 钻夹头及刀柄 | 拉钉BT40-1 | 2套 | 0～13mm |
|  | 柔性攻丝刀柄及夹套 |  | 1套 |  |
| 工具 | 什锦锉刀 |  | 1套 |  |
|  | 油石 |  | 1块 |  |
|  | 等高垫块 |  | 若干 | 平口钳深度50mm |
| 量具 | 寻边器 |  | 1支 |  |
|  | 游标卡尺 | 0.02mm | 1把 | 0～200mm |
|  | 杠杆百分表 | 0.01mm | 1只 |  |
|  | 百分表 | 0.01mm（0～10） | 1只 |  |
|  | 外径千分尺 | 0.01mm | 1套 | 0～125mm |
|  | 内径量表或内测千分尺 | 0.01mm | 1把 | 18～50mm |
|  | 深度千分尺 | 0.01mm | 1把 | 0～50mm |
|  | 钢尺 | 0-150mm | 1 |  |
|  | 半径规 | R0.4～25mm | 1 |  |
|  | 内螺纹规 | M5～M10全套 | 1 |  |
|  | 万能角度尺 |  | 1 |  |
|  | 中心可偏移游标卡尺 | 0～150mm | 1 |  |
|  | 塞规 | Φ12H7 | 1个 |  |
|  | 万能角度尺 |  | 1把 |  |
|  | 磁性表座 |  | 1套 |  |
| 其它 | 函数计算器 |  | 1只 |  |
|  | 工作服 |  | 1套 |  |
|  | 护目镜 |  | 1付 |  |

# 七、竞赛评分

竞赛成绩构成：本次竞赛的总成绩由两个阶段成绩组成。第一阶段成绩均为60分，第二阶段成绩为40分，合计总分为100分。

第一阶段竞赛成绩满分60分，具体要求与配分见表。

| 项目 | 要求 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 测绘 | 根据给定的工件，手绘草图，标注测量所得的尺寸。 | 20分 |
| 建模 | 根据测绘结果在CAXA制造工程师中完成该工件的三维模型 | 30分 |
| 工程出图 | 利用CAXA制造工程师及相关模块（实体设计）完成零件的工程图纸，并打印。 | 10分 |

第二阶段竞赛成绩为40分。具体要求与配分见表。

| 项目 | 要求 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 建模 | 根据给定的图纸，在第一阶段基础上完善。 | 10分 |
| 程序编制 | 根据给定的图纸，完成需加工部分的程序编制。（方法自定） | 10分 |
| 工件加工 | 完成工件加工，按加工精度评分 | 20分 |
| 职业素养 | 每半小时评分一次，本项分值为扣分项。最高扣10分。具体要求见评分表。 |  |

竞赛总成绩＝第一阶段成绩+第二阶段成绩

八、奖项设定

1.名次排序方法

（1）名次的排序根据选手竞赛总分评定结果从高到低依次排定；

（2）选手竞赛总分相同者，按第一阶段得分高者优先；

2.奖项设定

本赛项奖项设个人奖。竞赛个人奖的设定为：以赛项实际参赛选手总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。

# 九、其它事项

1. 参考用书：浙江省中职数控专业课程改革教材用书（高等教育出版社）。参考用书（新书，无痕迹）可带入赛场，其他资料不得带入。

2. 第二阶段现场记录表

| 姓名 |  |  | 准考证号 |  |  |  |  |  | 现场扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实操时间 |  | 机床型号 |  |  | 场次 |  | 工位 |  |  |  |
| 安全文明生产 10分 | 文明礼貌、尊重裁判 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  | 违反一项扣1分。 |
|  | 服从考场安排 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 按规定着装 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 安全操作基本规范 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 刀具、工具、量具的放置合理1 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 设备和人员安全1 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 刀具、工具、量具的放置合理2 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 设备和人员安全2 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 刀具、工具、量具的放置合理3 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 设备和人员安全3 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 设备保养 |  |  |  | 合格 |  | 不合格 |  |  |  |
|  | 其他情况或上述各项详情记录 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 比赛选手签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.本竞赛技术文件未尽事宜将在后续资料中予以补充。