2016年浙江省中等职业学校职业能力大赛（学生技术技能类）

“装配钳工技术”赛项技术文件

## 一、竞赛项目

项目名称：装配钳工技术

赛项组别：中职组

赛项类别：现代制造技术

## 二、竞赛内容

竞赛内容包括机械识图及测绘、常用工具和量具使用、机械安装与调整、装配质量检验、机械系统运行与调试和职业素养与安全意识等，竞赛时间为240分钟，比赛总成绩满分100分。

参赛选手在规定时间内，以现场操作的方式，根据赛场提供的有关资料和工作任务书，完成以下工作任务：

1.根据任务书要求，读懂装配图和机械设备的用途、性能、工作原理、组成部分、零部件间的装配关系和技术要求等内容。

2.根据任务书的要求，合理选用工量具及安装调整、校准，完成机械零部件的清理、清洗。

3.根据任务书要求完成零件的测绘，解答卷面相关知识及工艺编写。

4.根据任务书要求和所提供的相关设备，进行多级变速箱、二维工作台（导轨安装方式请阅读任务书）、间歇回转工作台、齿轮减速器、自动冲床机构、带轮、链轮、齿轮、蜗轮蜗杆等机械部件的安装与调整。

5.根据任务书要求和所提供的相关设备，对安装后的机械系统进行调试、运行与检测。并达到规定的工作要求和技术规范要求。

6.现场操作安全保护应符合安全操作规程；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

三、报名资格及参赛队伍要求

1.本赛项为个人赛，选手独立完成比赛任务。

2.组队要求：设区市及义乌市可以组队参赛，每市限报2人，每位选手限报1名指导教师。

3.参赛选手资格：参赛选手为2016年度在籍中等职业学校（职业高中、普通中专、技工学校、成人中专）学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别，年龄须不超过21周岁（当年），即1995年7月1日后出生。

4.凡在往届全国职业院校技能大赛同类赛项中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

5.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由市级教育行政部门于相应赛项开赛5个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。

6.各地教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

四、竞赛技术平台

比赛设备采用浙江天煌科技实业有限公司“THMDZT-1A型 机械装调技术综合实训装置”，工具、耗材统一提供。技术平台组成如下：

本装置主要由实训台、动力源、机械装调对象（机械传动机构、多级变速箱、二维工作台、齿轮减速器、间歇回转工作台、自动冲床机构等）、装调工具、常用量具等部分组成。

1.基本配置

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训台 | 实训台外形尺寸：1800mm×700mm×825mm；全钢结构，桌子下方带储存柜，柜子上方和右侧带4个抽屉； 铸铁平板：1100mm×700mm×40mm； 实木桌板：700mm×700mm×40mm。 | 1台 |  |
| 2 | 电源控制箱 | 设在台面下方，带滑动导轨，通电调试时拉出操作，控制箱包括单相漏电断路器、电源指示灯、操作说明、调速器等。 | 1台 |  |
| 3 | 交流减速电机 | 功率：90W；减速比：1:25。 | 1台 |  |
| 4 | 调速器 | 适用电机：6～90W； 调速范围：90～1400r/min。 | 1个 |  |
| 5 | 带传动机构 | 主要配置有：同步带2根、同步带轮4只、键、轴、轴承、支座、端盖、交流减速电机等。 | 1套 |  |
| 6 | 链传动机构 | 主要配置有：单排链1个、链轮2个、键、轴、轴承、支座、端盖等。 | 1套 |  |
| 7 | 齿轮传动机构 | 主要配置有：6个直齿圆柱齿轮、2个直齿圆锥齿轮、键、轴、轴承、轴承座（铸件）、支座、端盖等。 | 1套 |  |
| 8 | 多级变速箱 | 主要配置有：箱体（铸件、顶部为有机玻璃，既可起到防护作用，又可直接观察箱体内的结构及运行情况）、齿轮（直齿圆柱齿轮6个、滑移齿轮2组）、轴承（7203AC角接触轴承6个、6203-2RZ深沟球轴承5个）、花键轴、间隔套、键、卡簧、端盖、手动换档机构等。 | 1套 |  |
| 9 | 二维工作台 | 主要配置有：滚珠丝杠及螺母2副（长度分别为506mm、356mm；公称直径 20mm；导程 5mm；右旋）、直线导轨4条和滑块6个（长度分460mm、280mm两种；宽度15mm）、工作台面（铸件）、轴承（7202AC角接触轴承4个、6202-2RZ深沟球轴承2个）、轴承座（铸件）、端盖、垫块等。 | 1套 |  |
| 10 | 齿轮减速器 | 主要配置有：减速器箱体（铸件）、直齿圆柱齿轮4个、轴承（7003AC角接触轴承4个、6003-2RZ深沟球轴承4个）、支架、轴、端盖、键等。 | 1套 |  |
| 11 | 间歇回转工作台 | 主要配置有：四槽槽轮、工作台面、蜗轮、蜗杆、键、轴、轴承（51120推力球轴承1个、30203圆锥滚子轴承1个、30302圆锥滚子轴承2个、7002AC角接触轴承4个、6002Z深沟球轴承2个、6000Z深沟球轴承1个、6203-2RS深沟球轴承1个、688RS深沟球轴承1个）、支座、端盖等。 | 1套 |  |
| 12 | 自动冲床机构 | 主要配置有：自动冲床床身（铸件）、曲轴、连杆、滑块、支架、键、轴、轴承（6002-2RZ深沟球轴承2个）等。 | 1套 |  |
| 13 | 配件 | 使用说明书、备用螺丝、调节手柄、防锈油、零件盒及清洗油槽等。 | 1套 |  |

2.工具、量具配置

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内六角扳手 | 9件套六角扳手 | 1套 | 套装工具 |
| 2 | 呆扳手 | 10、12、14、17各1把 | 4把 | 套装工具 |
| 3 | 活动扳手 | 8〞 | 1把 | 套装工具 |
| 4 | 整形锉 |  | 6把 | 套装工具 |
| 5 | 锉刀 | 平锉、半圆锉、三角锉、圆锉各1把 | 4把 | 套装工具 |
| 6 | 板牙架、板牙 | M25（1〞）；M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75各1个 | 1套 | 套装工具 |
| 7 | 绞杠、丝锥 | M3～M12(1/16〞～1/2〞)；M6×1、M7×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75各1个 | 1套 | 套装工具 |
| 8 | 划线工具 | 划规（6〞、150mm）1个、划针1个 | 1套 | 套装工具 |
| 9 | 样冲 |  | 1个 | 套装工具 |
| 10 | 锤子 | 木柄圆头锤、木柄钳工锤各1把 | 2把 | 套装工具 |
| 11 | 螺丝刀套装 | 一字、十字大小各1个 | 4把 | 套装工具 |
| 12 | 锯弓 | 可调式结构 | 1把 | 套装工具 |
| 13 | 尖嘴钳 |  | 1把 | 套装工具 |
| 14 | 钢丝钳 | 180mm | 1把 | 套装工具 |
| 15 | 三角套筒扳手 | 8mm、9mm、10mm | 1把 | 套装工具 |
| 16 | 钢丝刷 |  | 1把 | 套装工具 |
| 17 | 铁皮剪 |  | 1把 | 套装工具 |
| 18 | 角尺 |  | 1把 | 套装工具 |
| 19 | 直尺 |  | 1把 | 套装工具 |
| 20 | 吹塑工具箱 |  | 1个 | 套装工具 |
| 21 | 台虎钳 | 150 | 1台 |  |
| 22 | 划线平板 | 300×300 | 1块 |  |
| 23 | 轴承内外圈加压装置 | 2件套 | 1套 |  |
| 24 | 轴承拆装套筒 | 6件套 | 1套 |  |
| 25 | 拆卸轴承专用支架 |  | 1件 |  |
| 26 | 内六角扳手 | S2.5、S5 | 各1根 |  |
| 27 | 通芯一字螺丝刀 | 10〞 | 1把 |  |
| 28 | 紫铜棒 | 一头Φ18一头Φ14×250mm | 1根 |  |
| 29 | 外卡簧钳 | 直嘴7寸 | 1把 |  |
| 30 | 外卡簧钳 | 弯嘴7寸 | 1把 |  |
| 31 | 拉马 |  | 1个 |  |
| 32 | 截链器 |  | 1把 |  |
| 33 | 刮刀 |  | 1把 |  |
| 34 | 橡皮锤 |  | 1把 |  |
| 35 | 大毛刷 | 2.5〞 | 1把 |  |
| 36 | 小毛刷 | 1.5〞 | 1把 |  |
| 37 | 圆螺母扳手 | M14、M16、M27 | 各1把 |  |
| 38 | 铅丝 | 长200mm | 1根 |  |
| 39 | 棉布 |  | 少许 |  |
| 40 | 黄油 |  | 少许 |  |
| 41 | 红丹粉 |  | 少许 |  |
| 42 | 普通游标卡尺 | 0-300mm游标卡尺 | 1把 |  |
| 43 | 深度游标卡尺 | 0-200mm深度游标卡尺 | 1把 |  |
| 44 | 杠杆式百分表 | 0.8×0.01mm | 1个 |  |
| 45 | 百分表 | 0～10mm | 1个 |  |
| 46 | 百分表转接头 |  | 1件 |  |
| 47 | 小磁性表座垫块 | 40mm×35mm×20mm | 1块 |  |
| 48 | 小磁性座 |  | 1件 |  |
| 49 | 大磁性座 |  | 1件 |  |
| 50 | 千分尺 | 0～25mm | 1把 |  |
| 51 | 游标万能角度尺 | 0～320º | 1把 |  |
| 52 | 塞尺 | 0.02～1.00mm | 1把 |  |
| 53 | 角尺 |  | 1把 |  |
| 54 | 钢直尺 | 1000mm | 1把 |  |

选手自带清单：

1.书面作答工具：黑色水笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔或签字笔）、铅笔、橡皮擦、三角尺。

2.绝缘鞋、毛巾。

3.符合职业标准的劳动保护用品。

五、成绩评定

（一）评分项目及配分

按照装配钳工的国家职业技能要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手的职业能力，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准。

“装配钳工技术”比赛项目满分为100分。

（二）违规扣分

选手有下列情形，要从参赛成绩中扣分：

- 违反比赛规定,提前进行操作或比赛终止仍继续操作的,由现场评委负责记录并酌情扣1-5分。

- 在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分。

- 在竞赛过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣20分，情况严重者取消比赛资格。

- 发生损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

- 在比赛时段，参赛选手有不服从裁判及扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消其奖项评奖资格。有作弊行为的，取消其奖项评奖资格。裁判宣布比赛结束后，选手仍强行操作的，取消其奖项评比资格。

六、奖项设定

1.名次排序方法

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，职业素养得分高的名次在前；比赛成绩、完成工作任务用时相同、职业素养成绩相同，名次并列。

2.奖项设定

本赛项奖项设个人奖。竞赛个人奖的设定为：以赛项实际参赛选手总数为基数，一、二、三等奖获奖比例分别为10%、20%、30%。